- 东海航海保障中心连云港航标处

- 航 标 动 态

编号：连标动态2025028号

东海航海保障中心航标导航处：

（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系）

1、新设启东H1风电1号灯桩，位置：32°11′31.0″N 122°03′01.7″E，莫(C)黄12秒，灯高11.8米，射程5海里，黄色圆柱形钢管，顶标为黄色“X”形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，专用标。其上安装AIS航标，名称：QD H1 FD 1，MMSI：994121355，航标类型：专用标，发射模式：自主连续；播发间隔：3分钟。

2、新设启东H1风电2号灯桩，位置：32°10′59.5″N 122°04′24.4″E，莫(C)黄12秒，灯高11.9米，射程5海里，黄色圆柱形钢管，顶标为黄色“X”形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，专用标。

3、新设启东H1风电3号灯桩，位置：32°10′28.0″N 122°05′47.0″E，莫(C)黄12秒，灯高11.8米，射程5海里，黄色圆柱形钢管，顶标为黄色“X”形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，专用标。其上安装AIS航标，名称：QD H1 FD 3，MMSI：994121356，航标类型：专用标，发射模式：自主连续；播发间隔：3分钟。

4、新设启东H1风电4号灯桩，位置：32°09′29.5″N 122°05′17.1″E，莫(C)黄12秒，灯高11.9米，射程5海里，黄色圆柱形钢管，顶标为黄色“X”形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，专用标。

5、新设启东H1风电5号灯桩，位置：32°08′14.1″N 122°04′38.4″E，莫(C)黄12秒，灯高11.9米，射程5海里，黄色圆柱形钢管，顶标为黄色“X”形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，专用标。

6、新设启东H1风电6号灯桩，位置：32°07′24.7″N 122°04′13.1″E，莫(C)黄12秒，灯高11.9米，射程5海里，黄色圆柱形钢管，顶标为黄色“X”形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，专用标。其上安装AIS航标，名称：QD H1 FD 6，MMSI：994121357，航标类型：专用标，发射模式：自主连续；播发间隔：3分钟。

7、新设启东H1风电7号灯桩，位置：32°07′56.0″N 122°02′54.8″E，莫(C)黄12秒，灯高11.9米，射程5海里，黄色圆柱形钢管，顶标为黄色“X”形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，专用标。

8、新设启东H1风电8号灯桩，位置：32°08′33.3″N 122°01′21.1″E，莫(C)黄12秒，灯高11.8米，射程5海里，黄色圆柱形钢管，顶标为黄色“X”形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，专用标。其上安装AIS航标，名称：QD H1 FD 8，MMSI：994121358，航标类型：专用标，发射模式：自主连续；播发间隔：3分钟。

9、新设启东H1风电9号灯桩，位置：32°09′22.0″N 122°01′48.6″E，莫(C)黄12秒，灯高11.8米，射程5海里，黄色圆柱形钢管，顶标为黄色“X”形，标体明显处绘水中构筑物标记，专用标。

10、新设启东H1风电10号灯桩，位置：32°10′33.5″N 122°02′29.1″E，莫(C)黄12秒，灯高11.8米，射程5海里，黄色圆柱形钢管，顶标为黄色“X”形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，专用标。

11、新设启东H1风电11号灯桩，位置：32°08′58.2″N 122°03′47.7″E，莫(C)黄12秒，灯高25.3米，射程5海里，黄色圆柱形钢管，顶标为黄色“X”形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，专用标。其上安装AIS航标，名称：QD H1 FD 11，MMSI：994121376，航标类型：专用标，发射模式：自主连续；播发间隔：3分钟。

12、新设启东H1风电12号灯浮，位置：32°08′25.8″N 122°00′55.3″E，莫(C)黄12秒，黄色柱形，顶标为黄色X形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，专用标。

13、新设启东H1风电13号灯浮，位置：32°07′49.4″N 122°02′26.4″E，莫(C)黄12秒，黄色柱形，顶标为黄色X形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，专用标。

14、新设启东H1风电14号灯浮，位置：32°07′13.0″N 122°03′57.5″E，莫(C)黄12秒，黄色柱形，顶标为黄色X形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，专用标。

启东H1风电1-11号灯桩为同步闪光；

启东H1风电12-14号灯浮为同步闪光;

东海航海保障中心连云港航标处
2025年03月28日 16时02分

抄 报：南通海事局

抄 送：

签 发 人：         审 核 人：          拟 稿 人：

发出时间：2025年03月28日 16时02分